체육시설용휀스 사양 및 공사 시방서

- PVC 능형망 휀스1

  - 적용범위 : 본시방은1 능형망 휀스자재중 주주, 지주, 동연, 연결판, 고정판, PVC 능형망 휀스, 횡선, 주주캡, 볼트 너트등 자재 구매, 납품 및 공사에 관하여 적용한다.

  - 규격 및 재질 : 경계 보안용 휀스 자재의 품명, 규격, 재질, 표면처리 기준은 아래와 같으며 기타 규격 및 사양은 도면에 준한다.

●.규격 및 재질

| 품 명 | 규 격 | 재 질 | 표 면 처 리 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주주/보조지주 | Φ48×2.3t | KS D 3566 | 용융아연도금 |
| A 형 동연 | 45×35×1.5t | KS D 3512 | 〃 |
| 고정판 | 74×54×38×2.0t | KS D 3512 | 〃 |
| 연결판 | 29×39×180×2.0t | KS D 3512 | 〃 |
| 주주캡 | Φ48 | KS D 3512 | 〃 |
| 망고정 클립 | 27×0.5t | S T S 304 | SUS |
| PVC 능형망 | #10×58×58 | KS D 3552 | PVC 코팅 |
| PVC 횡선 | #8 | KS D 3552 | PVC 코팅 |
| 윤형 철조망 | Φ600 | KS D 3552 | 용융아연도금 |
| 유자(가시) 철조망 | #14-2 | KS D 3552 | 용융아연도금 |
| I- Bolt/Nut | Φ9×100 | S T S 304 | SUS |
| L-Bolt/Nut | Φ6×70 | S T S 304 | SUS |
| 연결 Bolt/Nut | Φ6×12 | S T S 304 | SUS |
| 보조 Bolt/Nut | Φ8×50 | S T S 304 | SUS |

    - 주주의 간격은 2.0m로 하고 부품의 조립은 설계도에 의하여 설치 해야 하고 보조지주의 간격은 10m로 한다.

    - 주주는 콘크리트 타설과 동시에 수직으로 세우고 좌우 이동이 없도록 견고히 다져 주어야 한다.

    - 주주와 기초 콘크리트가 완전 일치로 굳은 후 고정판을 사용하여 동연을 직선 볼트로 완전히고정시키고 너트로 주주와 유동이 없도록 고정시킨다.

    - 능형망은 휨 없이 펼쳐서 망고정핀이 유동 없도록 결속 시공하며, 횡선은 L-Bolt/Nut로 움직이지 않도록 단단히 고정 시켜야 한다. 능형망 설치후 가시 철선과 윤형 철조망을 설치하고 L-Bolt/Nut로 고정시킨다.

    - 공사 완료 후 주위 환경을 깨끗이 청소하여야 한다.

다.  시공기준

- 본 공사는 설계서에 의하여 성실하게 이행할 것이며 시방서 및 설계서에 명시되지 않은 사항은 토목공사 일반 시방서에 준하여 시행한다.

- 공사용 자재는 설계서에 명시된 제품으로 하고, 감리자의 검사를 받아서 합격품에 한하여 사용하며, 불합격품에 대하여는 즉시 현장외로 반출하여야 한다.

- 공사 시행시 경미한 사항은 시공자 부담으로 하며 감리자의 지시에 따라 시행한다.

- 시공자는 공사 시행에 있어서 제반 관련법규를 준수하여야 하고, 고의 또는 과실로 인한 현장에서 발생되는 모든 피해 보상은 시공자의 책임으로 처리되어야 하며, 항상 민원의 발생이 없도록 예방 및 조치하여야 한다.

- 공사 시행중 안전사고 예방에 대하여 특별한 관심을 가지고 시행해야 하며 안전사고 발생시 민·형사상 책임은 시공자가 져야한다.

- 본 공사기간 중 공사현장내의 공사용 시설 일체에 대한 제반 경비는 시공자가 부담하며 제반시설의 망실 및 파손에 대한 변상은 시공자가 하여야 한다.

- 설계도서 및 시방서에 이의가 있거나 시방서에 명시되지 않은 사항은 감리자의 지시에 따라서 시공하여야 한다.

- 능형망 휀스 출입문

  - 출입문의 주주는 KSD 3507에 규정된 배관용 탄소 강관을 사용한 제품이어야 하며, 파이프의 외경은 90mm, 두께는 3t 이상이어야 한다.

  - 출입문의 FRAME은 KSD3566에 규정된 파이프를 사용하며, 그 치수는 Φ48, 두께는 2.3t이상의 제품을 사용한다.

  - 출입문의 FENCE는 울타리 FENCE와 동일한 자재를 사용한다.

  - 출입문을 개폐시키는 HINGE는 문의 중량을 감안하여, 충분한 강도를 가져야 한다.

  - 출입문의 규격(폭 1,500mm이상시)처짐을 방지하기 위하여 TRUN BACKLE를 주주와 출입문 사이에 부착시킨다.

  - 출입문의 잠금 장치는 문의 규격에 맞게 충분한 강도를 지녀야 한다.

  - 출입문의 모든 자재는 아연도금 처리한다.

  - 기타 일반적인 제품의 치수 및 사양은 도면에 준한다.

- 이음새 부분 틈새가 없도록 용접하여야 한다.

- 주주는 콘크리트 타설과 동시에 세우고 좌우이동이 없도록 다져 주어야 한다.

- 출입문 설치는 주주와 기초 콘크리트가 완전 일치로 굳은후에 설치하여야 한다.

- 공사 완료 후 주위 환경을 깨끗이 청소 해야 한다.

  - 시공기준

울타리의 내용과 동일